Duvara gelen ses enerjisinin bir kısmı, geri yansır, bir kısmı soğurulur bir kısmı da duvar içinde hareket ederek yapıya dağılır. İşte bu dağılan kısmın yapının diğer bölümlerine iletilmesini engellemek için duvar altı yalıtım şeridi kullanılmaktadır. Bu sayede döşeme ile duvar arasında esnek bir bağlantı teşkil edilir. Duvara aktarılan enerji, döşemeye ve doyası ile yapının diğer kısımlarına aktarılmaz. Veriler dolaylı ses geçiş kayıplarının toplam duvar performansına 7-8 dB kadar negatif etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Stywall AD Pro 780 kg /m³ yoğunlukta 6 mm kalınlıkta ve tek tarafı yırtılmaz bir örtü ile kaplı olarak üretilir. Ürün 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm ve 33 cm genişliklerde imal edilmektedir. Genişlik tercih edilirken, sıva v.b. kaplamalar göz önünde bulundurularak duvar genişliğinden 4-5 cm daha geniş ürün seçilmelidir. Örneğin 19,5 luk tuğla için 25 cm lik şerit tercih edilmelidir. Stywall AD Pro tuğla, gaz beton, bims v.b. duvar sistemlerinin yalıtımı için ideal çözümler sunar.