Makinaların oluşturduğu titreşimler yapıda yayılarak ve akustik konforu düşürür. Aynı zamanda işçi güvenliğini tehlikeye atar,  belki de endüstriyel olarak en tehlikelisi de makinaların bu titreşimden olumsuz etkilenmesini, hassasiyet ve kalibrasyon problemleri yaşanmasını ve cihazların yıpranma sürecini hızlandırır. Megamat serisi ürünler,  yapıları makinaların titreşiminden ve çevresel titreşim kaynaklarından koruma amacıyla geliştirilmiştir. Doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama yöntemleri ile titreşimin yapı boyunca ilerlemesini engeller ve tüm bu olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

Megamat serisi ürünler bina kabuğunun dış kaynaklı titreşimlerden etkilenmesini de engeller. Yapı temelleri ve temel perdelerinde kullanıldığında yapının izolasyonunu tamamlar ve kullanıcıların akustik konforunu arttırır.

Megamat serisi ürünler kullanım yerine göre, pres gibi ağır makinaların temel çukuru yalıtımında, jeneratör gibi cihazların altında kaide betonu ile ya da daha hafif cihazlarda makinaların yerleştirildiği profillerin/ayakların altında şerit ve/veya takoz şeklinde tercih edilebilir.

Megamat 950; SBR granül ve liflerinin yırtılmaz bir örtüye poliüretan bazlı bağlayıcı ve sıcak pres ile monte edilmesinden oluşur. 950 kg /m³ yoğunluktadır. 12,5 mm ve 25 mm kalınlıklarda, 0,80 m eninde 1,20 m uzunluğunda üretilir. Özellikle yüksek ağırlıktaki yükler altında kullanıma uygundur.     2 N/mm² statik ve dinamik yükleme kapasitesine sahiptir.